Załącznik nr 1

Powiat: włoszczowski

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Gmina Radków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dotyczący wykonania pracy geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu gruntów zabudowanych wyłączonych 
z klasyfikacji gleboznawczej oraz aktualizacji oznaczeń w zakresie użytków zabudowanych  na terenie gminy Radków powiatu włoszczowskiego.

I.  WYKAZ DZIAŁEK I ZAKRES ILOŚCIOWY

Tabela A

Tabela z działkami w zakresie, których należy dokonać pomiaru zasięgu użytku zabudowanego i wykazać nowy użytek zabudowany B (Bi, Ba) wyłączony z klasyfikacji gleboznawczej

GMINA RADKÓW

| Lp. | Nazwa obrębu | Numery działek | Ilość działek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bałków | 472 | 1 |
| 2 | Chycza | 1156/1, 1181, 1153, 726, 727, 676, 2.8, | 7 |
| 3 | Dzierzgów | 142/1, 143/1, | 2 |
| 4 | Kossów | 1153/3, 200, 831/2, 831/3, 456/1, 863/1, | 6 |
| 5 | Krasów | 863/1, 570/4, | 2 |
| 6 | Kwilina | 468/1, 312, 226, 265, 52/1, 231, 309, | 7 |
| 7 | Radków | 2081/1, 965, 1480/1, 1831/5, 2044, 2986/1, 2066, 977/2, | 8 |
| 8 | Skociszewy | 332, 310, | 2 |
| 9 | Sulików | 494,64 | 2 |

Razem: 37 działek

Tabela B

Tabela z działkami w zakresie, których należy dokonać pomiaru zasięgu użytku rolnego zabudowanego i wykazać  nowy użytek zabudowany B-R ( B-Ł, B-Ps)

GMINA RADKÓW

| Lp. | Nazwa obrębu | Numery działek | Ilość działek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bałków | 635/1, 709, 424, 379, | 4 |
| 2 | Bieganów | 398, 396, 591, 551, 359, 361, 385, 121, 123, 137, 99, 104, 169, 262, 175/2, 288, | 16 |
| 3 | Brzeście | 46, 114/1, | 2 |
| 4 | Chycza | 51/2, 131/1, 741/1, 80, 667, 408, 687, 688, 672/2, 692/2, | 10 |
| 5 | Dzierzgów | 556, 547, 538, 400, 1597, 75, 49/1, 22/2, | 8 |
| 6 | Kossów | 765, 835/1, 991, 1022, 940, 747/1, 812, 869, | 8 |
| 7 | Krasów | 862, 390, 433, 425, 415, 215,887, 574, 838, 565, | 10 |
| 8 | Kwilina | 418, 477/3, 622/2, 470/1, 647, 220, 209, 460/2, 264, 301, 142, 144, 214,138, 278, 567/2 | 16 |
| 9 | Ojsławice | 125/2, 269, 270/1 | 3 |
| 10 | Radków | 665, 1680, 1739, 2073/2, 1617, 979, 1795, 1543, 1541, 1818/1, 1461, 1310/1, 1314/2, 914, 925, 1712/1, 2040, 969, | 18 |
| 11 | Skociszewy | 55, 334, 425/2, 436 | 4 |
| 12 | Sulików | 272, 476, 318, 341, 486 | 5 |

Razem: 104 działki

Tabela C

Tabela z działkami w zakresie których należy dokonać pomiaru kontrolnego wykazanego na mapie ewidencyjnej zasięgu użytku zabudowanego i zaktualizować oznaczenie użytku rolnego zabudowanego na zabudowany wyłączony z klasyfikacji gleboznawczej wykazując jego właściwą powierzchnię .

GMINA RADKÓW

| Lp. | Nazwa obrębu | Numery działek | Ilość działek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieganów | 140, 541, 1305, | 3 |
| 2 | Chycza | 67/3, 677/1, 677/2, 718, | 4 |
| 3 | Dzierzgów | 452/3, 460, | 2 |
| 4 | Kossów | 728, 742/4, | 2 |
| 5 | Krasów | 298/2, 403/2 | 2 |
| 6 | Kwilina | 263/1, 263/2, | 2 |
| 7 | Radków | 978/1, 1426/1, 1670, 1691, | 4 |
| 8 | Sulików | 491 | 1 |

Razem: 20 działek

Tabela D

Tabela z działkami w zakresie, których należy dokonać kontroli terenowej pod kątem potwierdzenia istnienia użytku zabudowanego a w razie jego braku wykazać faktyczne oznaczenie użytku gruntowego.

GMINA RADKÓW

| Lp. | Nazwa obrębu | Numery działek | Ilość działek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bałków | 399, 404/1, 650, 515, 653, 654/2, 691 | 7 |
| 2 | Bieganów | 141/1, 143, 176/2, 209, 264, 265, 416, 540,563, 568, 1306, 1319, 148, 171/1, 174/1, 191/1, 192/1, 198/1, 210, 211/3, 259,564, | 22 |
| 3 | Chycza | 52/1, 52/2, 677/3, 678/1, 678/2, 678/3, 729/1, 729/3, | 8 |
| 4 | Dzierzgów | 68, 146/1, 146/2, 146/3, 148, 486/1, 529, 1574, 149,446, 482, 490/1, | 12 |
| 5 | Kossów | 387/8, 387/9, 797/7, 806, 851, 852/1, 981/2, | 7 |
| 6 | Kwilina | 224, 320, | 2 |
| 7 | Radków | 958/1, 978/2, 1667, 1669, 2052/1, 2060/4, 2303, 664, 960/1, | 9 |
| 8 | Ojsławice | 240/2 | 1 |

Razem : 68 działek

Łączna ilość działek objętych opracowaniem: 229 szt.

II. MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA:

Przekazane przez Zleceniodawcę

-	Kopia bazy numerycznej mapy ewidencji gruntów w postaci hybrydowej, na którą składają się baza działek i konturów klasyfikacyjnych prowadzona w systemie EWMAPA, warstwa tematyczna z numerami działek w obszarze pokrycia rastrowego, rastry map ewidencyjnych w formacie evr. Istnieje możliwość wyeksportowania powyższych danych do formatu dxf oraz geotiff.

-	 Kopia zbioru bazy danych części opisowej ewidencji gruntów w programie EWOPIS 
WINDOWS wyeksportowana do formatu SWDE.

-	Numeryczna mapa zasadnicza w postaci hybrydowej – wektor oraz raster map analogowych w formacie evr, z możliwością eksportu go formatu dxf i geotiff.

-	wykaz działek stanowiących nieruchomości oraz gospodarstwa rolne

III.    SPECYFIKACJA WYKONANIA PRAC

Opis prac do wykonania:

Przedmiotem opracowania jest określenie prawidłowego obszaru oraz oznaczenia użytków zabudowanych, zgodnego z faktycznym wykorzystywaniem w terenie oraz zgodnie z pkt. 3 załącznika Nr 6 „Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych „ do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Określenie faktycznego zasięgu użytku zabudowanego nastąpi na podstawie pomiarów załamania konturów aktualizowanego użytku gruntowego. Pomiary należy wykonać 
z dokładnością określoną dla tego typu szczegółów sytuacyjnych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Dla każdej z działek poddanych opracowaniu należy przeprowadzić wywiad terenowy, z którego należy sporządzić mapę wywiadu. W przypadku gdy materiały PZGiK (ortofotomapa) pozwalają na jednoznaczne określenie przebiegu granic aktualizowanego użytku gruntowego zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym dopuszcza się wykazanie jego nowego zasięgu w wyniku pomiarów kartometrycznych. W pozostałych przypadkach aktualizowane granice użytków należy wykazać w oparciu o pomiary terenowe. Nie wymaga się  przeprowadzania pomiarów w przypadku gdy nie ulega zmianie aktualna granica użytku gruntowego. W takich przypadkach należy to jednoznacznie odnotować na mapie wywiadu, a działki takie wyszczególnić w sprawozdaniu technicznym.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i ustaleń należy opracować nowy obiekt powierzchniowy (poligon zamknięty w postaci wektorowej) – aktualizowany użytek zabudowany. W oparciu o utworzony obiekt powierzchniowy należy określić powierzchnię aktualizowanego użytku gruntowego. W przypadku niejednoznaczności w przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie, celem prawidłowego określenia granic użytków w poszczególnych działkach ewidencyjnych należy dokonać weryfikacji pomiarów terenowych w oparciu o dane map ewidencji gruntów i budynków i map zasadniczych, celem wykazania granicy użytku zgodnej z granicą ewidencyjną – dostosować granice użytków do granic działki ewidencyjnej.

Na podstawie obiektów powierzchniowych utworzonych w wyżej opisany sposób należy rozliczyć klasoużytki w poszczególnych działkach ewidencyjnych podlegających opracowaniu. Rozliczenia klasoużytków w zakresie aktualizowanych obszarów należy dokonać w oparciu o granice użytków zabudowanych pozyskanych z pomiaru oraz granice klas bonitacyjnych pozyskane w drodze wektoryzacji treści rastrów map ewidencyjnych lub 
z bazy konturów klasyfikacyjnych.

Na podstawie utworzonych w powyższy sposób obiektów należy dokonać obliczenia powierzchni klasoużytków w działkach, w zakresie aktualizowanych użytków. 
W oparciu o pozyskane wartości należy dokonać rozliczenia klasoużytków w całych działkach podlegających opracowaniu, określając powierzchnię pozostałych klasoużytków jako różnica pomiędzy powierzchniami ewidencyjnymi, a pozyskanymi w drodze obliczeń.

Ostatecznego określenie powierzchni klasoużytków w działkach należy dokonać 
z precyzją z jaką powierzchnia działki, a tym samym użytków gruntowych była dotychczas wykazana w operacie ewidencyjnym.

Opracowanie wyników prac:

W wyniku wykonania opisanych wyżej prac Wykonawca opracuje w postaci numerycznej (wektorowej) zbiór warstw tematycznych, w rozwarstwieniu na granice użytków, granice klas bonitacyjnych, oznaczenia poszczególnych klasoużytków 
w obszarze użytków aktualizowanych. Na warstwach należy odpowiednio umieścić granice użytku podlegającego aktualizacji, w jego obrębie przebieg dotychczasowych granic klas gleboznawczych oraz oznaczenia tych obiektów. Zawarte na powyższych warstwach wektory muszą być topologicznie spójne z danymi mapy numerycznej ewidencji gruntów, a oznaczenia jednoznacznie i zgodnie z przyjętą w przepisach technicznych symboliką określać funkcje nowego użytku zabudowanego i klas gleboznawczych.

Na podstawie dokonanego rozliczenia po aktualizacji użytków gruntowych, powierzchni klasoużytków w działkach należy opracować pliki wsadowe, umożliwiające automatyczną aktualizację części opisowej ewidencji gruntów prowadzonej w systemie EWOPIS. Pliki wsadowe należy opracować wyłącznie dla działek odnośnie których nie nastąpi w ramach niniejszej pracy wyłączenie z klasyfikacji gleboznawczej. Opracowanie powyższych plików dla działek, dla których nastąpi wyłączenie z klasyfikacji nie jest wymagane, a w przypadku ich opracowania nie należy łączyć plików z takimi działkami z plikami dla działek nie wyłączanych z klasyfikacji.  Format plików wsadowych określony jest przez producenta programu EWOPIS, a informacja o jego strukturze przekazana będzie także przez Zamawiającego. Pliki powyższe opracowywane są w ogólnie dostępnym formacie txt.

IV.    PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW WYNIKOWYCH

Dokumenty dla prowadzącego ewidencję gruntów:

Na podstawie wykonanych czynności Wykonawca przekaże dla jednostki prowadzącej ewidencję gruntów skompletowane do gminy i posortowane obrębami ewidencyjnymi 
w miarę wzrastających numerów działek, opracowane w postaci tabelarycznej wykazy zmian gruntowych. Wykazy należy opracować oddzielnie dla działek co do których nastąpi wyłączenie w ramach niniejszego zamówienia z klasyfikacji gleboznawczej i oddzielnie dla działek, które nadal pozostaną działkami klasyfikowanymi również w obrębie użytków zabudowanych (zabudowa rolnicza). Wykazy posłużą za podstawę do przeprowadzenia postępowań zmierzających do wykazania w operacie ewidencji gruntów zmian w sposobie użytkowania gruntów stwierdzonych w wyniku niniejszej pracy geodezyjnej. Wzór wykazu zmian gruntowych do zastosowania określa instrukcja techniczna G-5. Wykonawca dokona także wydruków map ewidencji gruntów i budynków we fragmentach obrazujących dokonane zmiany w sposobie użytkowania gruntów.

Mapy za pomocą przyjętej symboliki i kolorystyki powinny obrazować dokonane zmiany 
w sposobie użytkowania gruntów. Poszczególne mapy powinny zawierać

stosowny opis określający obszar wykazany w ich treści, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego do celów ewidencji gruntów.

Przekazanie materiałów do PZGiK:

Wyniki prac geodezyjnych należy skompletować oddzielnie dla poszczególnych gmin 
Operat powinien w swym składzie w szczególności zawierać:

-	sprawozdanie techniczne

- 	mapy wywiadu terenowego

-	szkice pomiaru terenowego

-	dzienniki pomiarowe i raporty obliczeń

-	kopie wykazów zmian gruntowych

-	kopie opracowanych map ewidencji gruntów i budynków

-	przekazane na nośniku informatycznym pliki wsadowe do aktualizacji części 	opisowej ewidencji gruntów

-	przekazane na nośniku informatycznym warstwy zawierające granice 	aktualizowanych użytków gruntowych i ich oznaczenia

V.  OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE :

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn. 
z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji 
   gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.  Nr 38, poz. 454).

3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków  umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. Nr 78 poz. 837).

4.  Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r - jedn. tekst Nr 101, poz. 926
   ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 	pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
w sprawie baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 poz. 383)

7. Instrukcja G-5 – ewidencja gruntów i budynków

VI.OPŁATY

Za wykonywane prace będzie naliczana opłata związana z wydaniem i przyjęciem opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która wyniesie
ok. 100,00 zł -  zgodnie z tabelą Nr 3 lp. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
19 luty 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne 
oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).