załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego

ZSP Nr 2 we Włoszczowie – izolacja przyziemi

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR2-31 0807-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar = (14,40+1,5+20,68+1,5+17,5+6,15)*1,5= 92,595m2 | m2 | 92,595 |  |  |
| 2. | KNR-W 4-01 0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II Obmiar= (14,40+1,5+20,68+1,5+17,5+6,15)*1,5*2,5= 231,487m3 | m3 | 231,487 |  |  |
| 3. | ZKNRC-1 0401-02 analogia | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5 = 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 4. | ZKNRC-1 0402-05 analogia | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5 = 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 5 | ZKNRC-1 0403-05 analogia | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5 = 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 6. | ZKNRC-1 0409-03 analogia | Wykonanie tynku podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu – grubość średnio 2 cm Podkładowy tynk wapienno-tarasowy Sto-Trass WM04 Krotność=2 Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5 = 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 7. | ZKNRC-1 0306-01 analogia | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi – styrodur gr. 10 cm. Zaprawa klejąca trwale elastyczna Sto Murisol BD1K Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5 = 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 8. | ZKNRC-2 0303-06 analogia | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy akrylowej Sto Flexyl; powierzchnia pionowa; izolacje przeciw wilgoci w gruncie Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5= 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 9. | ZKNRC-2 0303-10 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy akrylowej Sto Flexyl; wklejenie siatki z włokna szklanego na powierzchni pionowej Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5= 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 10. | KNR AT-27 0508-02 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -ułożenie folii ochronnej Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5= 146,825m2 | m2 | 146,825 |  |  |
| 11. | KNR AT-27 0507-04 analogia | Montaż listwy ochronno-zabezpieczającej Obmiar= (14,40+20,68+17,50+6,15)= 58,73m | m | 58,73 |  |  |
| 12. | KNR-W 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III Obmiar= (14,40+1,5+20,66+1,5+17,5+6,15)*1,5*2,5- (14,40+20,68+17,50+6,15)*2,5*0,1=216,730m3 | m3 | 216,730 |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III Obmiar= pozycja 2 – pozycja 12 = 231,487 – 216,730=14,757m3 | m3 | 14,757 |  |  |
| 14. | KNR2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 20% nowa Obmiar = (14,40+1,5+20,68+1,5+17,5+6,15)*1,5= 92,595m2 | m2 | 92,595 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |